Основы Робототехники

Домашнее Задание 2

Селчук Мустафа Чаган

11-306

Описание:

Приложение для обнаружения объектов заданного цвета в реальном времени с использованием OpenCV и Python. Определяет параметры для захвата объектов манипулятором.

Функциональность:

- Захват видео с камеры в реальном времени

- Обнаружение объектов по цвету (красный, белый, черный, зеленый)

- Обнаружение контуров и вычисление центра

- Определение области захвата

- Вычисление углов с горизонтальной и вертикальной осями

- Многооконный интерфейс визуализации

Описание алгоритма:

1. Инициализация камеры

- Использование OpenCV VideoCapture для подключения к камере

- Видеопоток в реальном времени с разрешением 640x480

2. Обнаружение цвета (HSV маска)

- Преобразование изображения из BGR в HSV цветовое пространство

- Применение предопределенных диапазонов цветов в HSV:

- Красный: [0,100,100]-[10,255,255] и [170,100,100]-[180,255,255]

- Белый: [0,0,200]-[180,50,255]

- Черный: [0,0,0]-[180,255,50]

- Зеленый: [40,100,100]-[80,255,255]

- Создание бинарной маски с помощью cv2.inRange()

3. Фильтрация шумов

- Применение морфологических операций (открытие и закрытие)

- Использование ядра 5x5 для удаления шумов

4. Обнаружение контуров

- Нахождение границ объектов с помощью cv2.findContours()

- Выбор контура с наибольшей площадью (основной объект)

- Применение фильтра минимальной площади (500 пикселей)

5. Вычисление центра

- Вычисление моментов контура с помощью cv2.moments()

- Координаты центра: cx = M10/M00, cy = M01/M00

6. Определение области захвата

- Нахождение повернутого прямоугольника минимальной площади с помощью cv2.minAreaRect()

- Выбор ребра, ближайшего к центру, в качестве "области захвата"

- Отображение области захвата красной линией

7. Вычисление углов

- Угол с горизонтальной осью: atan2(dy, dx) * 180/π

- Угол с вертикальной осью: 90 - horizontal_angle

- Углы нормализованы в диапазоне 0-180 градусов

8. Визуализация

Интерфейс с 4 панелями:

- **Верхняя левая**: Исходное изображение + контур + центр

- **Верхняя правая**: Цветовая маска

- **Нижняя левая**: Область захвата + углы

- **Нижняя правая**: Координаты + системная информация